Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum

Neumann János Informatikai Technikum

Szakképesítés neve: Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus

száma: 5-0612-12-02

VIZSGAREMEK

General Logistics Systems Hungary
Teszteléses Dokumentáció

Pozsonyi Zsombor István, Mazács Levente, Zgyerka Máté
2/14.B

Budapest, 2023.

Tartalomjegyzék

HSRP tesztelése:	3

Győri telephely:	3

Debreceni telephely:	5

Budapesti telephely:	7

OSPF (OPEN SHORTEST PATH FIRST) tesztelése	9

VPN (Virtual Private Network):	14

SSH (Secure Shell):	16

VTP (Vlan Trunking Protokoll):	17

RSTP(Spanning-tree):	19

Hálózat programozás (Netmiko):	20

OSPFv3:	21

Ábrajegyzék:	22

HSRP tesztelése:

Győri telephely:

Jól látható a show standby paranccsal lekért adatokon, hogy a különböző alinterfészeken a ROUTER_GY_MAIN router az Active router, láthatjuk a virtuális IP-cím MAC-címét is, és azt is, hogy milyen prioritás lett beállítva a routernek.

1. ábra - ROUTER_GY_MAIN show standby kimenetele

Kilehet olvasni, hogy mi lett beállítva Virtuális IP címnek és azt is, hogy mi a standby router IP címe.

2. ábra - ROUTER_GY_BACKUP show standby kimenetele

A ROUTER_GY_BACKUP routeren ugyanezzel a show standby paranccsal, hasonló adatokat olvashatunk ki, annyi eltéréssel, hogy itt már standby router-t olvashatunk, mivel ez a router lett beállítva a tartalék routernek. A virtuális IP címek és ezeknek a MAC-címeik természetesen megegyeznek az előző routeren olvashatóval. Láthatjuk, hogy a standby routernek milyen prioritást állítottunk be, és az active router router IP-címét is kiolvashatjuk.

Debreceni telephely:

A Debreceni telephelyen is szintén ugyan ezek az információk tudhatók meg a show standby parancs kimeneteléből.

3. ábra - ROUTER_D_MAIN standby parancs kimenetele

Main router kimenetele (ROUTER_D_MAIN):

4. ábra - ROUTER_D_BACKUP standby parancs kimenetele

Backup router kimenetele (ROUTER_D_BACKUP):

Budapesti telephely:

A Budapesti telephelyen is szintén ugyan ezek az információk tudhatók meg a show standby parancs kimeneteléből.

5. ábra - ROUTER_BP_MAIN standby parancs kimenetele

Main router kimenetele (ROUTER_BP_MAIN):

6. ábra - ROUTER_BP_BACKUP standby parancs kimenetele

Backup router kimenetele (ROUTER_BP_BACKUP):

OSPF (OPEN SHORTEST PATH FIRST) tesztelése

A GLS hálózatát egy OSPF alapú gerinchálózat működteti.

A show ip ospf neighbor paranccsal megtudhatjuk, hogy az adott router melyik routehez van közvetlen kapcsolatban.

7. ábra - show ip ospf neighbor parancs kimenetele

A képen a Border_Router kimenete látható, hogy melyik interfacen kapcsolódik az adott routeren és az inerfacehez kapcsolódó ip cím is látható.

A show ip route paranccsal az összes router által ismer hálózatot le tudjuk kérdezni.

A pirossal aláhúzott sor jelenti az internetre való utat és mivel dirctly connected ezért a hálózatban a Border_Router az ASBR (autonomous system boundary router) router.

8. ábra - show ip route parancs kimenetele

A Gerinc_Router_1 router az OSPF area 1 található meg ez a fő területe a hálózatnak. Ezen a routeren, ha lefuttatjuk a show ip ospf border-routers parancsot megkaphatjuk, hogy az adott területnek melyik routerei az ABR (area border router) routerek

A piros vonallal aláhúzott sor jelzi a ASBR routert aki a kijárat az internet felé.

9. ábra - show ip ospf border-routers parancs kimenetele

10. ábra - show ip ospf database parancs kimenetele 1

A ROUTER_GY_MAIN routeren kiadjuk a show ip ospf database parancsot akkor megtudhatja, hogy milyen információkat tárol az OSPF areara külön bontva.

11. ábra - show ip ospf database parancs kimenetele 2

A Ginc_Router_3 kiadjuk a show ip ospf interface brief parancsot megtudhatjuk hogy az egyes interfaceknek milyen ip/maszkja és költsége van.

12. ábra - show ip ospf interface brief parancs kimenetele

VPN (Virtual Private Network):

A Control Centerben dolgozók számára szükséges volt egy VPN csatornát létrehozni, hogy otthoni környezetből is biztonságosan tudják kezelni a hálózatot.

A VPN működése látható a PDU-ban:

13. ábra - VPN PDU-ban

A show crypto isakmp policy parancs kiadásakor megtudhatjuk, hogy milyen titkosítási szabályok lettek beállítva a VPN-nek.

14. ábra - show crypto isakmp policy parancs kimenetele

A show crypto ipsec sa látható a VPN aktivitása és a local illetve a remote paraméterek, valamint a VPN map neve.

15. ábra - show crypto ipsec sa parancs kimenetele

A show crypto map parancs megmutatja, hogy melyik hálózat van engedélyezve és hogy hova mutat a VPN és melyik interfacen történik meg az adatforgalom

16. ábra - show crypto map parancs kimenetele

SSH (Secure Shell):

A Control Centerben dolgozóknak biztosítva van egy ssh hozzáférés minden routerhez.

A képen látható, hogy a control centerben dolgozó admin user sikeresen be ssh-zik a Border Routerbe.

17. ábra - PC_Control_Center_1 SSH-zás

VTP (Vlan Trunking Protokoll):

18. ábra - VTP ábra

Példaképpen itt látható a Budapesti telephely, itt a képen látható SWITCH_BP_3 nevű switch tölti be a VTP protokoll szerver szerepét.

Egy egyszerű show vtp status parancs kiadásával meg is lehet tekinteni, hogy melyik switch milyen módba lett állítva:

19. ábra - SWITCH_BP_3 VTP státusza

SWICTH_BP_3 státusza:

20. ábra - SWITCH_BP_4 VTP státusza

SWICTH_BP_4 státusza:

21. ábra - show vlan brief parancs kimenetele 1

A képen a Szerver swicthen létrehozott VLAN-ok láthatóak.

A következő képen, pedig az látható, hogy a VTP protokoll segítségével a kliens switch megtanulta a VLAN-okat.

22. ábra - show vlan brief parancs kimentele 2

RSTP(Spanning-tree):

A második rétegben rapis-stp alkalmaztunk a swicth-en hogy elkerüljük a hurkokat és a broadcast viharokat.

Az ezközöknek ki adjuk a show spanning-tree parancsot akkor vlanokra lebontva ki tudjuk olvasni a protokoll paramétereit.

- sorban látható hogy melyik változata van használatban a protokollnak ami jelen estben rstp.

- sorban az adott switch-nek a priority értéke látható

- sorban a MAC-címe a switch-nek

- sorban látható ebben az esetben ez az eszköz a root bridge tehát ő a kijárat a kliensek számára, akik a vlanokban helyezkednek el

- sorban a hello time ideje van megadva ennyi időközönként cserélnek információt a switch-ek

Emellett még láhatóak az összevont interfacek is és hogy milyen állapotban vannak.

23. ábra - show spanning-tree parancs kimenetele

Hálózat programozás (Netmiko):

Programkód:

24. ábra - Hlózat programozás programkód

25. ábra - Hálózat program kimenetele

A program helyes kimenetele futás után:

Lehetséges hibák:

- A switch nem elérhető.

- A megadott paraméterek nem megfelelőek.

OSPFv3:

IPv6 forgalom irányításra ospfv3 forgalom irányító protokollt alkalmaztunk a Budapesti telephelyen.

26. ábra - show ipv6 ospf parancs kimenetele

Képen látható a BP_MAIN routeren kiadott show ipv6 ospf parancs lefutása utáni adatok:

27. ábra - Kliens ping IPv6-al

28. ábra - Kliens ping IPv6-al

A képen egy ügyfészolgálatos kliens pingelt meg egy logisztikán dolgozót sikeresen:

Ábrajegyzék:

1. ábra - ROUTER_GY_MAIN show standby kimenetele	3

2. ábra - ROUTER_GY_BACKUP show standby kimenetele	4

3. ábra - ROUTER_D_MAIN standby parancs kimenetele	5

4. ábra - ROUTER_D_BACKUP standby parancs kimenetele	6

5. ábra - ROUTER_BP_MAIN standby parancs kimenetele	7

6. ábra - ROUTER_BP_BACKUP standby parancs kimenetele	8

7. ábra - show ip ospf neighbor parancs kimenetele	9

8. ábra - show ip route parancs kimenetele	10

9. ábra - show ip ospf border-routers parancs kimenetele	11

10. ábra - show ip ospf database parancs kimenetele 1	12

11. ábra - show ip ospf database parancs kimenetele 2	13

12. ábra - show ip ospf interface brief parancs kimenetele	13

13. ábra - VPN PDU-ban	14

14. ábra - show crypto isakmp policy parancs kimenetele	14

15. ábra - show crypto ipsec sa parancs kimenetele	15

16. ábra - show crypto map parancs kimenetele	16

17. ábra - PC_Control_Center_1 SSH-zás	16

18. ábra - VTP ábra	17

19. ábra - SWITCH_BP_3 VTP státusza	17

20. ábra - SWITCH_BP_4 VTP státusza	17

21. ábra - show vlan brief parancs kimenetele 1	18

22. ábra - show vlan brief parancs kimentele 2	18

23. ábra - show spanning-tree parancs kimenetele	19

24. ábra - Hlózat programozás programkód	20

25. ábra - Hálózat program kimenetele	20

26. ábra - show ipv6 ospf parancs kimenetele	21

27. ábra - Kliens ping IPv6-al	21

28. ábra - Kliens ping IPv6-al	21